Приложение

к решению Совета народных депутатов

Правохавского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области

от 14 ноября 2011года № 49-IV-СНД

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Правохавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВОХАВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1.  Краткое описание места расположения поселения

Правохавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района в 27 км от районного центра              с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Правая Хава. На западе, юге и юго-востоке территория поселения граничит с Новоусманским муниципальным районом, на севере и северо-востоке с  Сухогаевским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 702 человека. На территории поселения расположены три населенных пункта: село Правая Хава, деревня Ильиновка, посёлок Хлопотное. Общее число домохозяйств 354 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2007 г. – 6806 га, из них 6 га в федеральной собственности, 204 га в областной собственности, 3150 га в муниципальной собственности и 3452 га в собственности физических лиц.

Большая часть сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 6196 га, в том числе:

- пашни — 5300 га;

- сенокосов — 250 га;

- пастбищ — 500 га;

- многолетние насаждения — 100 га;

- залежь — 46 га.

На юге Правохавского сельского поселения проходит федеральная автодорога Р – 193 «Воронеж – Тамбов». Через территорию сельского поселения проходит дорога муниципального значения, связывающая              с. Правая Хава с федеральной автодорогой «Воронеж - Тамбов» и с. Марьевка Сухогаевского сельского поселения. Связь с районным центром осуществляется по дороге «с. Правая Хава — с. Марьевка — с. Верхняя Хава». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения

1.2.1. Топографо-геодезическая и инженерно-геологическая характеристика

территории

Ландшафт.

Рельеф

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Правохавского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории Правохавского сельского поселения являются долина реки Хава, а также балки и овраги.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящие к пойме реки.

Своему современному состоянию рельеф обязан наличию реки, балок и их днищам. На территории поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Основной характерной чертой рельефа Правохавского поселения является понижение с северо-запада и юго-востока к пойме реки Хава.

.

Почвы

Территория Правохавского сельского поселения относится к черноземной зоне, занимает южную часть района.

Сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

Территория Правохавского сельского поселения эрозированна, распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В пойме реки сформировались пойменные почвы различного механического состава.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 119,3 – 170,3 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Гидрогеологические условия.

На территории Правохавского сельского поселения на основание материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

1.2.2. Климатические условия в районе поселения

Территория Правохавского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С приходит 30 марта, через 50 С - 13 апреля, через 100 С - 27 апреля и через 150 С - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае - июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 С происходит 2 сентября, через 00 С- 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января — 9,50 С. Средний из абсолютных минимумов  температуры — 300 С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1.1  Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат Правохавского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

На юге Правохавского сельского поселения проходит федеральная автодорога Р - 193 «Воронеж – Тамбов». Через территорию сельского поселения проходит дорога муниципального значения, связывающая с. Правая Хава с федеральной автодорогой «Воронеж – Тамбов». Связь с районным центром осуществляется по дороге «с. Правая Хава — с. Марьевка — с. Верхняя Хава».

Автобусное сообщение осуществляется 3 раза в неделю по 4 раза в день автобусами маршрута «Верхняя Хава – Правая Хава - Воронеж», проходящими через с. Сухие Гаи, с. Марьевка, с. Правая Хава, с. Новая Усмань. 3 раз в неделю по 4 раза в день автобусами «Верхняя Хава – Сухие Гаи, Правая Хава», проходящими через с. Сухие Гаи, с. Марьевка, с. Правая Хава. Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребностям населения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет 75 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Все автомобили находятся в частной собственности. Как видно из приведенной ниже таблице количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поседения легкового транспорта. В Правохавском сельском поселении имеются два автобуса, находящиеся в частной собственности.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана — Схема транспортной инфраструктуры.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Зоны специального назначения.

Площадки для ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Правохавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать, учитывая количество населения и объем отходов.

Кладбища.

В северо-восточной части с. Правая Хава находится кладбище, площадью 1,6 га. В юго-западной части кладбища расположена Церковь Дмитрия Митрополита Ростовского.

Скотомогильники.

На территории Правохавского сельского поселения находится один скотомогильник, но внастоящее время он не используется, поэтому необходимо запроектировать новый, учитывая санитарно-защитную зону.

Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Правохавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Так же необходимо расширять производственную зону, для обеспечения населения рабочими местами.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естесственной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 23 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена дорогами с твердым покрытием, требующие капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Правохавское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

1.4. Данные о площади поселения, характере застройки, численности

населения

1.4.1. Данные о площади поселения и характере застройки

Правохавское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Река Хава, протекающая вдоль поселения, разделяет его на 2 части, каждая из которых имеет уклон к пойме реки. При максимальном уровне весеннего половодья в указанную зону попадает 91 дом. Поселение размещается к юго-востоку от районного центра.

На территории сельского поселения свалок нет, имеется кладбище в северо-восточной части с. Правая Хава. В западной части сельского поселения имеется не действующий скотомогильник.

К северо-востоку от д. Ильиновка на границе с Сухогаевским сельским поселением на допустимом санитарном разрыве предлагается разместить полигон твердых бытовых отходов.

Административным центром сельского поселения является село Правая Хава, расположенное к северо-востоку, на расстоянии 27 км от районного центра. Насчитывает 313 дома с населением 642 человек. Большая часть территории села расположена на правом берегу реки Хава. Зона подтопления составляет 675 га. Основные объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль улицы Леваневского. Имеются три промышленные зоны. Село застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

### Главной достопримечательностью села является Церковь Дмитрия Митрополита Ростовского, расположенная на восточной окраине села Правая Хава в юго-западной части кладбища.

В селе имеются общеобразовательная детский сад, школа, библиотека и  клуб. Площадь села 415,18 га.

К югу от села возможно размещение промышленного объекта по содержанию и убою скота, площадью 20 га. Учитывая намечающееся в перспективе организацию комплекса, необходимо строительство жилой зоны.

Деревня Ильиновка расположена к северо-востоку на расстоянии 5 км, от центра сельского поселения на левом берегу р. Хава. В селе насчитывается 25 домов с количеством постоянно проживающих 43 человека. Территория деревни 86,13 га. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми усадебными домами, которые расположены вдоль единственной улицы Кирова. Связь с центром поселения осуществляется по дороге с твердым покрытием. Промышленная зона находится в восточной части деревни.

Поселок Хлопотное расположен к северу на расстоянии 6 км от административного центра поселения. В поселке насчитывается 16 домов с количеством постоянно проживающих 17 человек. Территория поселка    20,24 га. Застройка расположена вдоль единственной улицы Ленина и представлена индивидуальными жилыми усадебными домами. Связь с с. Правая Хава осуществляется по асфальтированной дороге.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Правохавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.4.2. Данные численности населения

Динамика численности населения, его возрастная структура — важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны и области.

Для современной демографической ситуации Правохавского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Правохавского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Правая Хава, д. Ильиновка и пос. Хлопотное с населением 642, 43 и 17 человек соответственно.

Табл. 1.2  Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Расселение населения |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 702 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | городского населения | чел. | - |
|  | сельского населения | чел. | 702 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования (перечислить) |  |  |
|  | с.Правая Хава | чел. | 642 |
|  | д. Ильиновка | чел. | 43 |
|  | пос. Хлопотное | чел. | 17 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 96 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 375 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 231 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 40 |
|  | 7-15 лет | чел. | 56 |
|  | 16-18 лет | чел. | 18 |
|  | Движение населения |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 5 |
|  | число умерших | чел. | 13 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -8 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |
|  | число прибывших | чел. | 8 |
|  | число выбывших | чел. | 4 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 4 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 205 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 205 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 58 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 4 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологических, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об административном статусе поселения, и группе по гражданской обороне.

Правохавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района в 27 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Правая Хава. На западе, юге и юго-востоке территория поселения граничит с Новоусманским муниципальным районом, на севере и северо-востоке с  Сухогаевским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 702 человека. На территории поселения расположены три населенных пункта: село Правая Хава, деревня Ильиновка, посёлок Хлопотное.

Сельское поселение типа Правохавское не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об экономической специализации поселения.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие муниципального образования. Экономическая база развития сельского поселения представлена экономической базой сел, входящих в его состав.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства в частных фермерских хозяйствах. В 2008 году на территории сельского поселения осуществляло деятельность одно сельскохозяйственное предприятие - ООО «Золотая Нива», одно перерабатывающее предприятие ООО «Ручеек» и одно предприятие по производству пива ООО «Райт». Все предприятия находятся в с. Правая Хава.

Табл. 1.3  Число предприятий, организаций и учреждений.

| № п/п | Наименование показателя | 2007год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 7 |
|  | в том числе : |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |
|  | федеральные | - |
|  | областные | - |
|  | муниципальные | 2 |
|  | частные | 5 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 1 |
|  | Добыча полезных ископаемых (раздел "С" ОКВЭД) | - |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | 3 |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | 3 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | - |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | 1 |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | - |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 1 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | - |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | 1 |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | 1 |
| 3. | Число совместных предприятий | - |
| 4. | Число малых предприятий | 3 |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 1 |

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способного привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия                    современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке

Состав современных средств поражения

Основные современные средства поражения

Оружие массового поражения

Обычные виды оружия

Ядерное и термоядерное

Химическое

Бактериологическое

Осколочное

Фугасное

Кумулятивное

Бетонобойное

Зажигательное

Боеприпасы объемного взрыва

Кассетное

Высокоточное

2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3.     Возможная обстановка на территории Правохавского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Правохавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны -умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность являют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

При распаде нестабильного изотопа испускается ионизирующее излучение. Оно бывает трех типов: альфа, бета, гамма.

При внешнем облучении тяжелые и неповоротливые альфа-частицы создают вокруг себя огромное количество ионов, но именно благодаря этому, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а задерживаться они могут листом бумаги или верхним слоем эпидермиса.

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью, но все равно способно воздействовать исключительно на ткани организма, прилегающие к коже (в зависимости от энергии электрона глубина его проникновения от 1 мм до 1 см) и то, только на неприкрытые одеждой участки. Дезактивация (простое смывание с себя попавших на кожу частичек радиоактивных веществ, стрижка волос) способна практически исключить влияние этого типа радиоактивности. Но все же, если облучения не удалось избежать, развиваются такие симптомы: на коже ощущается зуд и чувство жжения во время первых 24-48 часов. Затем это проходит, но через 2-3 недели появляется покраснение, усиливается пигментация кожи. Затем следует выпадение волос.

При легком и умеренном течении болезни страдают только верхние участки кожи. Образуется корка, которая сменяется здоровой кожей, окруженной зоной усиленной пигментации. Нормальная пигментация восстанавливается в течение нескольких недель.

В тяжелых случаях появляются глубокие язвы. Излечение занимает месяцы. Еще одна опасность от бета-лучей может состоять в том, что, тормозясь в какой-либо металлической пластине, электроны рождают рентгеновское излучение, обладающее большой проникающей способностью.

Гама-излучение имеет очень большую проникающую способность, из-за чего облучению подвергаются все ткани организма.

Внутреннее облучение особо опасно - ведь в этом случае радиация действует изнутри непосредственно на клетки человека. Среди всех изотопов, находящихся в облаке взрыва, наибольший вред наносят изотопы углерода, йода, цезия и стронция.

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территории поселения может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного электроснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи. Большая часть территории поселения будет заражена радиоактивными веществами.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО по защите населения и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока. Особенно велик риск при перевозке опасных грузов, основные объемы которых доставляются именно этим транспортом. Согласно статистике количество аварий и инцидентов в грузовых поездах с опасными грузами имеют тенденцию роста. Определяющим фактором, влияющим на безопасность железнодорожного движения, остается изношенность технических средств, а также человеческий фактор.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время в Правохавском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации вызванные авариями на:

- автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку автодороги "Правая Хава -  Верхняя Хава".

- железнодорожном транспорте перевозящем химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку железной дороги "М.Приваловка -  Верхняя Хава".

- магистральном газопроводе проходящем по территории сельского поселения, давлением Р≤6 кг/см2 .

2.2.1. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения цистерн с АХОВ и ТВС при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают используют или транспортируют опасные химические вещества , при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-правохавательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-правохавательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Аммиак перевозится как в железнодорожных так и в автоцистернах. Железнодорожные цистерны имеют грузоподъемность (тонн): 30, 32, 43 и 92т. Автоцистерны имеют грузоподъемность (тонн): 6,10, 15, 17 и 20т.

Хлор перевозят в железнодорожных цистернах грузоподъемностью (тонн): 48 и 58т. Автоцистерны имеют грузоподъемность (тонн): 6,10, 15, 17 и 20т.

Светлые нефтепродукты перевозят в железнодорожных цистернах грузоподъемностью (тонн): 60 и 120т. Автоцистерны имеют грузоподъемность (тонн): 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20т.

Для расчетов рассмотрим аварии с несколькими вариантами грузоподъемности цистерн.

Для оценки последствий аварии ж/д и автоцистерн с аммиаком и хлором, выполнен расчет с использованием программы "АХОВ". Программа разработана Московским Военно-инженерным университетом в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991). Авторы Овсяник А.И., Чинюк М.В., Макеев А.И.

А. Аварии  на  железнодорожном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 30; 32; 43 и 92т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аммиак | 30 | 4,545 | 32,455 | 1,36 | 0,25 |
| 2 | аммиак | 32 | 4,735 | 35,219 | 1,36 | 0,26 |
| 3 | аммиак | 43 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |
| 4 | аммиак | 92 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 =  48 и 58т;

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | хлор | 48 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |
| 2 | хлор | 58 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком АХОВ, при количестве пролитой жидкости от 40т и выше не увеличивается. Площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Б.  Аварии  на  автомобильном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6; 10; 15; 17 и 20т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аммиак | 6 | 1,795 | 5,064 | 1,36 | 0,10 |
| 2 | аммиак | 10 | 2,351 | 8,681 | 1,36 | 0,13 |
| 3 | аммиак | 15 | 3,045 | 14,564 | 1,36 | 0,17 |
| 4 | аммиак | 17 | 3,323 | 17,342 | 1,36 | 0,18 |
| 5 | аммиак | 20 | 3,609 | 20,461 | 1,36 | 0,20 |

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6;10; 15; 17 и 20т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | хлор | 6,10,15,17,20 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком аммиака, изменяется от количества жидкости, а при проливе хлора площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

В.  Аварии  на  железнодорожном транспорте, перевозящем бензин

Для оценки последствий аварии с технологической емкостью с бензином, выполнен расчет с использованием программы "Факел". Программа разработана в соответствии с НПБ 107-97 и лицензирована факультетом Гражданской обороны Военно–инженерного университета. Авторы ЧурбановО.И.,Домрачев К.В.

Тип резервуара:    Железнодорожный

Марка резервуара:    15-890 (60т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     5142

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     9000

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     93

Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >265 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 265 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 130 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 110 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 43 |

Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 28 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 176 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 43 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 265 |

График зависимости избыточного давления от расстояния

График зависимости пробит-функции от расстояния

График зависимости условной вероятности поражения (%)

от расстояния до эпицентра огненного шара (м)

Тип резервуара:    Железнодорожный

Марка резервуара:    15-871 (120т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     11758

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     20580

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     123

Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >360 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 360 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 184 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 159 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 74 |

Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 44 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 250 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 74 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 360 |

График зависимости избыточного давления от расстояния

График зависимости пробит-функции от расстояния

График зависимости условной вероятности поражения (%)

от расстояния до эпицентра огненного шара (м)

Г.  Аварии  на  автомобильном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-5 (5т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     428

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     750

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     40

Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >58 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 58 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 26 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 22 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 8 |

Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 5 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 35 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 8 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 58 |

График зависимости избыточного давления от расстояния

График зависимости пробит-функции от расстояния

График зависимости условной вероятности поражения (%)

от расстояния до эпицентра огненного шара (м)

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-14(14т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     1199

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     2100

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     57

Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >114 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 114 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 52 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 43 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 16 |

Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 10 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 70 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 16 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 114 |

График зависимости избыточного давления от расстояния

График зависимости пробит-функции от расстояния

График зависимости условной вероятности поражения (%)

от расстояния до эпицентра огненного шара (м)

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-20 (20т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     1714

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     3000

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     64

Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >144 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 144 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 66 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 55 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 21 |

Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 13 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 89 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 21 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 144 |

График зависимости избыточного давления от расстояния

График зависимости пробит-функции от расстояния

График зависимости условной вероятности поражения (%)

от расстояния до эпицентра огненного шара (м)

2.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов.

По территории Правохавского сельского поселения проходит газопровод высокого давления   108 х 4,0мм с давлением Р≤6 кгс/см2.

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение , умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

### Оценка степени разрушения зданий и сооружений от воздушной ударной волны.

| Наименование зоны разрушения зданий | Р кПа | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100 | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | 53 | Разрушение части стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | 28 | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после проведения ремонта. |
| Слабая | 12 | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ) .

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Оценка разрушений и степени воздействия на людей

теплового излучения горящих факелов

| Интенсивность излучения, кВт/м2 | Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека |
| --- | --- |
|  | Разрушение стальных конструкций (Твоспл.= 300С) |
| 30 | 10 минут |
| 20 | 30 минут |
| 15 | 50 минут |
|  | Разрушение кирпичных конструкций (Твоспл.= 700С) |
| 95 | 10 минут |
| 55 | 30 минут |
| 35 | 50 минут |
|  | Летальный исход |
| 45 | 10 секунд |
| 35 | 30 секунд |
| 20 | 1 минута |
| 10 | 10 минут |
|  | Ожог 2-й степени |
| 20 | 10 секунд |
| 10,5 | 30 секунд |
| 8 | 1 минута |
| 6 | 10 минут |

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом    пространстве.

Расчёт выполнен по методике ГОСТ Р12.3.047-98 «Пожарная безопасность  технологических  процессов»

Сценарий: Нарушение герметичности стального трубопровода с выходом газа в окружающее пространство и  последующим взрывом облака газовоздушной смеси (ГВС ) .

Исходные данные для расчета последствий ЧС на газопроводе:

1. Газопровод  108х4 с давлением Р ≤6 кгс/см2.

2.Предполагается,  что  во  взрыве  облака  ГВС  принимает участие масса       составляющая  80%  от массы вышедшего газа из трубопровода при его разрыве.

3. Разгерметизация трубопровода произошла мгновенно.

Расчет возможных последствий ЧС

Определение массы газов, поступающих в окружающее пространство производится

по сборнику методик прогнозирования возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС  кн.2 п.5.

_____                             ____________

М  = 66 х S х  Р х р = 66 х 0,0078 х 600 000 х 0,73 =340,7 кг

где:

Р – давление в газопроводе, Па;

S – площадь сечения трубы, м2;

р – плотность газа, кг/м3

Масса горючих газов       Мгп = 0,8 М = 0,8 х 340,7 =272,6 кг

Определение приведенной массы ГВС:

Мпр = (Gсг/G0) х Мгп х Z = (4,6 х 107/4,52 х 106) х 272,6 х 0,1 = 277,4 кг

где:

Gсг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;

G0 – константа, Дж/кг;

Z = 0,1 – коэффициент участия.

Определение избыточного давления р, кПа.

р = Р0 х (0,8Мпр0,33/r + 3Мпр0,66/r2 + 5Мпр/r3)

где: Р0 = 101кПа – атмосферное давление.

r – расстояние от эпицентра облака ГВС, м.

Расчет представлен  в табличной форме :

Результаты расчетов радиусов зон поражения людей

для газопровода    108х4  давлением Р = 6 кгс/см2  Мпр  = 277,4 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 17,2 |
| 60 | Тяжелые травмы | 22,4 |
| 40 | Средние травмы | 28,3 |
| 20 | Лёгкие травмы | 43,6 |
| 5 | Порог поражения | 124,9 |

Результаты расчетов радиусов зон   разрушений

для газопровода   108х4 мм с  давлением Р =6 кгс/см2  Мпр=277,4  кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Расстояние до эпицентра (м) | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 100 | 17,2 | Полное разрушение зданий |
| 53 | 24,0 | Сильное разрушение зданий |
| 28 | 35,0 | Среднее разрушение зданий |
| 12 | 62,6 | Слабое разрушение зданий |
| 3 | 194,5 | Разбита часть остекления |

2.3.      Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелио-физические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции и природной обстановки Земли, являясь источником постоянных преобразований облика планеты или ее геодинамики.

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды.

Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами.

В районе Правохавского сельского поселения наиболее часто проявляются метеорологические явления, среди которых наиболее вероятными могут быть метели, ливневые дожди, град, шквалы, гололед.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения на территории поселения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения Малой Приваловки, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки.

Наводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин.

Половодье - это относительно продолжительное увеличение водности реки; которое ежегодно повторяется в один и тот же сезон и сопровождается высоким и длительным подъёмом воды, обычно выходом её из русла на пойму.

Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток).

Оповещение о наводнении

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере обслуживания,– через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его упреждения. Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), необходимо сообщить об этом вашим близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным.

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок.

Эвакуация

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те районы и населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет опасности. Их удаленность может быть самой различной, от нескольких километров до сотен. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий.

В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах.

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особого поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один вид транспорта, а все его многообразие, то есть комбинированно.

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть населения.

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по территориальному принципу - по месту жительства, через домоуправления и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные учреждения и детские сады вывозятся самостоятельно.

Организуют эвакуацию начальники ГО - главы администраций городов, районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим аппаратом у них служат штабы ГО и ЧС.

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.      Защитные сооружения гражданской обороны

Правохавское сельское поселение является некатегорированным поселением по гражданской обороне. Правохавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения Правохавского поселения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Правохавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- формирований ГО;

- населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Правохавского сельского поселения, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения

ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

3.3.      Противопожарная охрана и светомаскировка

В настоящее время на территории Правохавского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 27 км, что не отвечает противопожарным требованиям. При генеральном планировании территории Правохавского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

Световая маскировка территории Правохавского сельского поселения предусматривается в соответствии со схемой светомаскировки Верхнехавского муниципального района в соответствии со СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

3.4.   Лечебно-профилактические учреждения

Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях оказывается в Правохавской врачебной амбулатории.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В селе Правая Хава работает ФАП, численность среднего медицинского персонала – 2 человека. В настоящий момент ФАП нуждается в газификации и капитальном ремонте здания.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

Глава  4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1.      Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры

Архитектурно-планировочная организация территории Правохавского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Правохавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими для жилой застройки выбран участок в северной части с. Правая Хава, площадью 17 га, который частично попадает в границу населенного пункта (7 га). Данный участок предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Он выбирался с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры села, а так же других факторов.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 67 га.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

4.2.      Основные направления развития инженерной и транспортной

инфраструктуры

Водоснабжение.

Население Правохавского сельского поселения составляет 702 человека.

При норме водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут. расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 120 м3/сут.

Следовательно, существующие водозаборы при условии нормального их состояния обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

Водозаборы эксплуатируются длительное время и, вместе с существующими уличными сетями нуждаются в реконструкции.

Учитывая намечающиеся в перспективе организацию производства переработки мясо-молочной продукции со строительством нового животноводческого комплекса и строительством новой жилой зоны на 500 человек необходимо строительство не менее двух новых водозаборов и очистных сооружений.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение сельского поселения, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Газоснабжение.

В 2009 году планируется начать строительство 3-х шкафных газорегуляторных пунктов, 2,7 км среднего давления 6,5 км  внутрипоселковых сетей низкого давления. Пос. Хлопотное и д. Ильиновка на расчетный срок газифицироваться не будут.

В окрестностях с. Правая Хава в перспективе на 2010 - 2011годы планируется строительство животноводческого комплекса с потребностью в газе 900 м3, жилое строительство с потребностью 1500 м3 газа.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

Табл. 4.1. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Правая Хава | 763 | 73 | 836 |
| 2. | с. Ильиновка | 86 | - | 86 |

Общий расход газа составляет  -  922 м3/час  (2,03 млн.м3/год).

Автодороги.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения. Важным мероприятием является организация автобусных остановок в центре каждого населенного пункта.

Все дороги с. Правая Хава имеют твердое покрытие, но дороги по улицам Комсомольская, Левоневского, Мичурина и Левобережная требуют реконструкции дороги. Протяженность этих дорог примерно 11 — 12 км. В пос. Хлопотное ул. Ленина и в д. Ильиновка ул. Кирова требуют капитального ремонта.

Проектом предусмотрено строительство участка дороги муниципального значения, протяженностью 3,5 км, соединяющего д. Ильиновка и д. Андреевка 1-ая. Указанный участок проектируется для улучшения транспортной связи между Правохавским и Сухогаевским сельскими поселениями.

В южной части сельского поселения, вдоль автодороги «Воронеж - Тамбов» предусматривается выделение 5 га под строительство комплекса автосервиса, включающий мойку, заправку, гостиницу, станцию технического обслуживания.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана — Схема транспортной инфраструктуры.

4.3.      Основные направления развития земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности (кладбища, свалки твердых бытовых отходов, скотомогильники и т.д.)

ТБО.

В Правохавском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. Размер выбранной площадки 0,1 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадка для ТБО запроектирована к северу от д. Ильиновка на границе с Сухогаевским сельским поселением.

2.11.2. Кладбища.

В северо-восточной части с. Правая Хава находится кладбище, площадью 1,6 га. В юго-западной части кладбища расположена Церковь Дмитрия Митрополита Ростовского. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров.

2.11.3. Скотомогильники.

В Правохавском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в восточной части сельского. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

4.4.      Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.4.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью предусматривается планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В Правохавском сельском поселении отсутствуют противорадиационные укрытия. В целях защиты населения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны,

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Для данной местности ПРУ должно иметь коэффициент защиты не менее Рф=50 кПа.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

При численности работающей смены на предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

4.4.2. Размещение объектов и планировка поселения

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

При проектировании животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химически опасные предприятия, хранилища нефтепродуктов, газов и т.п.).

4.4.3.        Предприятия и инженерные системы

Объекты экономики размещаются таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.

Водоснабжение

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения в поселении. обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

4.4.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В настоящее время система оповещения Правохавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Перспективное строительство (реконструкция) системы оповещения Правохавского поселения на местном уровне может быть произведено на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Верхнее звено системы оповещения поселения, устанавливается в Администрации Правохавского сельского поселения, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения сельского поселения и объектовых системах оповещения. Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

4.4.5.     Транспортные сооружения

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.4.6.     Пожарная охрана

В настоящее время на территории Правохавского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 27 км, что не отвечает противопожарным нормам проектирования объектов пожарной охраны, утвержденных МВД Российской Федерации (п. 6* СНиП 2.07.01-89*, приложение 1* обязательное).

При генеральном планировании территории Правохавского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

4.4.7.     Защита сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения)

В Правохавском сельском поселении  основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для храпения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.4.8.   Световая маскировка

Правохавское сельское поселение находится на территории Воронежской области, входящей в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Правохавского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Правохавского сельского поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.4.9.      Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности предусматривается приспосабливать соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На указанных объектах, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап включаются наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап включаются мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Глава   5

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ

РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТОЧИВАЕМОГО И/ИЛИ

ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

5.1.      Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения

Эвакуация включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов Воронежской области, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций).

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

В соответствии со СНиП 2.01.51—90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" загородной зоной называется территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения.

Правохавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), соответственно оно не относится к загородной зоне и не может принять эвакуированное население в случае ЧС.

5.2.        Обеспеченность защитными сооружениями ГО

Количество защитных сооружений на предприятиях, организациях и в жилой зоне, их вместимость, а также места их оборудования разрабатываются в "Плане гражданской обороны Верхнехавского муниципального района" и отражены на схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Там же приведены численность укрываемого населения, процент его укрытия по всему поселению, а также потребность в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих 100% укрытие населения.

Предусматривается укрытие работающих смен предприятий, аварийно-правохавательных формирований, правохавательных служб и лечебных учреждений, развертываемых в военное время в ПРУ.

5.3.      Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно

Т.к. Правохавское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по доставке НРС в зону возможных разрушений не разрабатываются.

5.4.      Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения

Т.к. Правохавское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения не разрабатываются.

5.5.      Требования к инженерному оборудованию района размещения                    эваконаселения

Т.к. Правохавское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то требования к инженерному оборудованию района не разрабатываются.

5.6.      Требования к водоснабжению эваконаселения в районе            размещения

Т.к. Правохавское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по водоснабжению эваконаселения не разрабатываются.

5.7.     Требования к коммунально-бытовому обслуживанию                эваконаселения в районе размещения

Т.к. Правохавское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе не разрабатываются.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной
планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985г.).